QUESTIONARIO PIASTRE PER IL VUOTO SOLFORMEC

Gentile Cliente,

La preghiamo di rispondere alle seguenti domande per aiutarci a comprendere meglio le Sue esigenze di lavorazione. Le Sue risposte ci permetteranno di offrirLe la soluzione più adatta alle Sue necessità.

- Che tipo di materiale deve essere lavorato?

- Quali sono le dimensioni del pezzo da lavorare?

- Che tipo di lavorazioni sono richieste?
□ Contornatura
□ Spianatura
□ Foratura
□ Altro (specificare): _______________________________

- Le lavorazioni saranno effettuate:
□ A secco
□ Con refrigerante

- Qual è la forma del materiale da lavorare?
□ Piastre
□ Forme irregolari
□ Altro (specificare): _______________________________

- Qual è lo spessore del materiale?

- La superficie del materiale è planare?
□ Sì
□ No

- Sono previste lavorazioni passanti?
□ Sì
□ No

- Se sì, quante lavorazioni passanti sono previste?

Grazie per aver dedicato il Suo tempo a compilare questo questionario. Le Sue risposte ci aiuteranno a fornirLe la soluzione più adatta alle Sue esigenze di lavorazione.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, non esiti a contattarci.

Note Post-Questionario: Guida alla Scelta e all'Utilizzo delle Piastre

Scelta del Modello di Piastra

- Lavorazioni senza fori passanti:

  - Tutti i modelli di piastre possono essere consigliati.

- Lavorazioni con fori passanti:

  - Un solo foro passante: Possibile utilizzare VAC MAGIC con pallet lavorabile e guarnizione per isolare il foro.

  - Più lavorazioni passanti: Si consiglia la MULTI HOLES.

Considerazioni sull'Altezza del Pezzo

- Non c'è un dato preciso vincolante per l'altezza.

- Fattori da considerare:

  - Tipo di materiale

  - Disponibilità del cliente a effettuare più passate per ottenere il risultato desiderato.

Tecniche di Lavorazione

- Punto di partenza:

  - Sconsigliato iniziare la lavorazione diretta

  - Consigliato partire sempre dall'alto per evitare spostamenti del pezzo.

  - Asportazione del truciolo graduale

- Particolari piccoli o speciali:

  - Partire da una piastra intera per ricavare i particolari.

  - Lasciare qualche decimo di materiale da eliminare in seconda lavorazione.

- Miglioramento della precisione e ripetibilità:

  - Posizionare riferimenti, staffaggi o fermi meccanici per migliorare la tenuta del pezzo.

Nota sulla Scelta della Pompa

- Per lavorazioni a secco: Usare pompa specifica.

- Per lavorazioni con refrigerante: Usare pompa per refrigerante.

- La pompa per lavorazioni con refrigerante è versatile (può essere usata anche a secco).

Queste informazioni aiuteranno a guidare i clienti nella scelta del modello più adatto e nelle migliori pratiche di lavorazione in base alle loro esigenze specifiche.